- 大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台

- 采购项目采购需求书

- 一、项目概况

- （一）采购计划备案编号：441340-2022-00451

- （二）采购项目名称：大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台采购项目

- （三）采购方式：公开招标

- （四）推荐候选人名单和满足开标条件的数量

该项目中标（成交）供应商的数量设置为 1 名，推荐中标候选人的数量设置为2名。采用综合评分法的，评标委员会依据中标候选人 的数量按评审后总得分由高到低的顺序推荐参加投标的投标人为中标候选人，由采购人按顺序对中标候选人确定为中标人，并签订政府采 购合同。采购人未确认的中标候选人为替补候选人，如果中标人放弃中标的，采购人可以按顺序重新确认替补候选人为中标人，并签订政府采购合同。

该项目满足开标条件的投标文件数量设置为不少于 3 家。开标前参加投标的投标人提交的投标文件数量或经评标委员会进行资格性、符合性审查后投标文件数量不能满足开标条件的，将予以废标。

- （五）定标方法

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定，采购人按照该项目评标委员会依法推荐的中标候选人顺序依法依规确定该项目的中标人。

- （六）本项目未采取分包方式履约合同。

- （七）报价要求

有效报价要求：

1、价格构成。本项目为交钥匙工程，投标报价应当包括人工费、

材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、

预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

2、无效的投标报价将作无效投标处理。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会审查投标人提供的书面说明及必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。

- （八）关于联合体投标

本项目接受联合体投标。

- 本项目无需提交投标保证金。

本项目投标保证金形式仅为电子保函，如果采购文件约定不一致的，以此内容为准。

- （十）关于进口产品采购

根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）第四条“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理”的规定，本项目不可采购进口产品。

- （十一）关于询问和质疑

供应商的询问或者质疑应向采购人提出，采购人负责受理和答复供应商的询问和质疑。供应商提出的询问或者质疑涉及到采购代理机构组织的开评标程序的，采购人应当及时将此内容转告采购代理机构，采购代理机构应协助采购人答复有关开评标程序的询问或者质疑。

询问或质疑受理信息如下：

询问或质疑受理地址：惠州市大亚湾区石化大道中603号

询问或质疑处理联系电话：13829928001

询问或质疑处理联系人：黎卫斌

- 二、最高限价和报价方式

- （一）采购预算和最高限价

1、采购预算：人民币2047300元。

2、最高限价：人民币2047300元，合同履行期限：1年,该项目采购预算作为最高限价

- （二）报价方式：按总价报价的报价方式

- （三）报价要求：

1、供应商的报价需要符合本项目“第二部分采购项目内容”中的“一、采购项目的基本信息”关于有效报价的要求。

2、供应商未按报价要求进行投标报价的，视为无效报价，其投标无效，由评标委员会在符合性审查中不予通过。

- 三、本项目服务因素的需求

- 1、项目售后服务

（1）免费质保期期限：至少为验收合格后  一  年 ，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定为准。质保期后，如采购人要求，中标供应商应长期负责有偿优惠维修。

（2）提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后  60  分钟内响应，  2  小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过  6  小时。

- 2、服务场所响应服务的需求

采购人要求供应商在（大亚湾区内）提供自有或租赁的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务的为优；委托满足采购人服务需求的其他方公司作为服务场所及服务人员提供服务的为良；承诺中标后按上述要求设置服务场所并提供相关服务为一般。

供应商按要求提供的服务场所作为合同履约的要求需列入合同管理，合同需要依法公开。中标供应商在中标后未按要求签订合同履约，视为拒绝履行合同义务，采购人可以依法主张有关权利。

供应商提供投标文件需要按照“关于服务场所所需证明材料的情况说明”提供包括但不限于以下的证明材料复印件来佐证自己满足采购人要求服务场所的需求。各种服务场所的情形是否响应满足采购人的服务需求，由评标委员会依法在评标会议期间对采购文件、投标文件进行评审认定。

关于服务场所所需证明材料的情况说明：根据《政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第17条“法人或者其他组织的营业执照等证明文件”的规定，采购人要求投标文件提供证明材料为：

（1）供应商提供自有的固定场所作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务，一般需提供固定场所自有产权证复印件（可以只复印关键页）、提供投标人为本项目拟派出人员购买的本单位社保记录（开标当日之前半年内连续3个月）复印件等；

（2）供应商提供租赁的固定场所作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务，一般需提供租赁合同复印件（可以只复印关键页）、提供投标人为本项目拟派出人员购买的本单位社保记录（开标当日之前半年内连续3个月）复印件等；

（3）采购文件允许供应商可以委托满足采购人服务需求的其他方公司作为服务场所提供服务，供应商如果按照委托其他方公司的方式提供服务，供应商一般需提供委托合同复印件（可以只复印关键页）和被委托的其他方公司的营业执照复印件及被委托的其他方公司为本项目拟派出人员购买的本单位社保记录（开标当日之前半年内连续3个月）复印件；

（4）供应商由于自身原因在该项目投标期间未能设置服务场所来投标响应服务场所的需求，可以在其投标文件中承诺在中标后的签订合同环节按采购人要求服务场所的服务需求完成设置服务场所，并需在承诺中明确提供服务场所的方式：提供自有的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务的方式或提供租赁的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务的方式，以及在投标时在其投标文件中提供投标人为本项目拟派出人员购买的本单位社保记录（开标当日之前半年内连续3个月）复印件等。

供应商按要求提供的服务场所作为合同履约的要求需列入合同管理，合同需要依法公开。中标供应商在中标后未按要求签订合同履约，视为拒绝履行合同义务，采购人可以依法主张有关权利。

- 3、服务团队的需求

政府采购活动面向中国境内，考虑到当前国内有些直辖市按照半年打印一次社保记录的现状，因此，服务团队的社保记录时间设置为为最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上。

投标人需要安排服务团队的人员数量不少于 8 名，具体如下：

- 项目负责人1名

投标人派出 1 名为其已经购买了社保的人员作为本项目负责人。

项目负责人要求具备如下证书：

1）电子与通信工程领域工程硕士专业学位；

2）由国家人力资源和社会保障部颁发的通信网络管理员一级证书；

3）由全国网络与信息技术培训考试管理中心颁发的安防项目经理证书；

4）由全国网络与信息技术培训考试管理中心颁发的智慧城市规划项目经理证书；

5）由省级及以上公共安全技术防范协会颁发的安防从业人员培训合格证书；

6）由APMG或PeopleCert认证机构颁发的ITIL证书；

7）由PMI（项目管理协会）颁发的PMP项目管理专业人士资格认证证书；

【投标人需提供为本项目拟派出项目负责人购买的本单位社保记录（投标文件提供投标人为派出实施人员购买开标当月之前半年内连续三个月的社保记录和相关证书的证明材料复印件才能得分）】

- 技术负责人1名

投标人派出 1 名为其已经购买了社保的人员作为本项目技术负责人。

项目技术负责人要求具备如下证书：

1）具有硕士学位证书；

2）由人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师高级证书；

3）由国家工业和信息化部教育与考试中心或人力资源和社会保障部考试中心颁发的云计算工程师证书；

4）由国家工业和信息化部教育与考试中心或人力资源和社会保障部考试中心颁发的大数据工程师证书；

5）由PMI（项目管理协会）颁发的PMP项目管理专业人士资格认证证书；

- 服务人员6名

投标人派出 6名为其已经购买了社保的人员作为本项目服务人员。

项目服务人员要求具备如下证书：

- 服务人员同时具有由国家工业和信息化部（原国家信息产业部）和人力资源和社会保障部颁发的信息安全工程师资格证书、由人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师资格证书、由PMI颁发的PMP 资格证书和由全国网络与信息技术培训考试管理中心颁发的智慧城市规划证书的信息安全设计人员不少于1 人。

- 同时具有国家工业和信息化部门（原信息产业部）或人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、由中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师证书和注册信息安全管理人员认证证书的项目安全运营主管不少于1人；

- 同时具有由国家工业和信息化部门（原信息产业部）或人力资源和社会保障部门颁发的互联网类的高级通信工程师证书、由 PMI颁发的 PMP 资格证书、由工业和信息化部教育与考试中心颁发的大数据工程师和云计算工程师证书的集成实施主管不少于1人。

- 具有人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师不少于3人；

采购人关于设置社保记录时效的情况说明：投标文件提供了投标 人按招标文件要求为本项目拟派出服务团队人员购买的本单位社保记录（其中，最近一次购买的社保记录日期没有超过开标 当日半年以上(含半年)才能得分）。

- 四、本项目信誉因素的需求

- 1、企业信誉的一般需求

（1）投标人在投标文件提供开标当月之前六个月内由县级以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的一份信用报告材料复印件或打印稿文件作为证明材料。

（2）投标人在投标文件提供税务行政部门公布的2020年度纳税信用等级的材料，按照B级及以上、M级、C级、D级的顺序进行评价。须提供自我查询结果截图打印及查询路径作为证明材料。

关于纳税信用等级的情况说明：2018年，国家税务总局公告2018年第8号《关于纳税信用评价有关事项的公告》提出，新增M级。增设M级纳税信用级别，纳税信用级别由A、B、C、D四级变更为A、B、M、C、D五级。《纳税信用管理办法（试行）》中规定，税务机关每年4月确定上一年度纳税信用评价结果，并为纳税人提供自我查询服务。

关于企业信誉的一般需求的情况说明：信用报告在国内近几年才开展，当前信用报告并无具体年限的查询信息，一般显示报告日期或打印日期，因此要求投标文件提供开标当月之前六个月内出具报告日期或打印日期的一份信用报告复印件或打印稿文件作为证明材料。当前税务部门对“纳税信用等级”没有出具盖章书面或匾额的证明材料，一般由纳税人在网上自行打印，因此，投标人提供纳税信用等级的自我查询结果截图打印及查询路径作为证明材料，不再限于书面盖章或匾额，不再要求原件备查。

- 2、采购人根据自身项目需求增加的信誉

投标人在投标文件提供由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内认证证书：

1）有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证范围需同时包含全业务网络及平台运维；

2）有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需同时包含技术服务 、技术培训；

3）有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含技术服务、技术培训；

4）有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，认证范围需同时包含应用软件运维、硬件运维服务。

5）有效期内的ISO 9001:2015管理体系认证证书，认证范围需同时包含应用技术服务 、技术培训。

情况说明：为保证投标人具备为项目提供完善且高质量的服务能力，要求投标人的服务机构需通过成熟正规的管理体系认证，以保障投标人具备为项目提供完善服务的能力。

- 3、本项目服务能力的需求

1）信息安全服务能力的需求

为了保障采购人信息安全，要求投标人需要具有较强的信息安全服务能力，投标有提供有效期内的计算机信息系统安全服务资质认证证书和信息安全服务认证证书。

2）企业荣誉的要求

根据项目建设内容，本期项目需要通过智能感知等现代最新科学技术，实现城市管理智慧化升级，故要求比较投标人相关内容的科学技术能力，提供省级人民政府颁发的涉及“多维智能化防护”和“可管理智能化的移动感知”相关内容的科学技术奖励的证书。

- 五、本项目业绩因素的需求

投标人在投标文件提供近三年从 2019年 至今集成类业绩。同类业绩证明文件一般是中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面。

- 六、主要商务要求

1、标的提供的时间：90天内完成项目建设

2、标的提供的地点：大亚湾

3、投标有效期：从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。

4、付款方式：

（1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额的 30% 作为订金；

（2）全部货物现场安装完毕7个工作日内支付至合同总金额的 60％ ；

（3）项目验收合格之后7个工作日内支付至合同总金额的  95％ ；

（4）在质保期满后7个工作日内支付至合同总金额的 100% ；

（5）采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

5、验收要求：

（1）项目完工后试用   15   天，采购人应组织验收工作。

（2）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

（3）拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；

（4）中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

6、履约保证金：不收取

7、其他：

- 七、技术标准与要求

- 1、核心产品设置

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 招标技术要求 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台软件 | 1 | 项 | 详见附表1-1 | 是 |
| 2 | 大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台硬件 | 1 | 项 | 详见附表1-2 | 是 |
| 3 | 施工及调试 | 1 | 项 | 详见附表1-3 | 否 |
| 4 | 运营维护 | 1 | 项 | 详见附表1-4 | 是 |

- 2、技术要求

| 附表1-1 标的名称：大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台软件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
|  | 1 | 出入境车辆图像信息数据库 将车辆、案事件等价值线索统一汇聚、共享，结合云计算、大数据技术运用，实现各系统内部、系统之间价值数据的比对碰撞、深入挖掘，并以智能应用为展现方式，服务于城管各项业务，使海量的信息数据真正成为实现跨境偷倒预防预警、精确防控的源头活水，推动立体化巡查防控体系建设，促进预警预防能力、打击犯罪能力、整体防控能力、基础管控能力显著提升。 1.1.数据汇聚 出入境车辆视频图像信息数据库提供原始感知数据（如视频、图片）、解析系统的数据（如车辆特征数据）、业务数据（如布控名单、车驾管信息、案事件信息）等多种类型的数据接入存储。在城管信息化系统内，除了物联感知产生的视频、图片及车辆等特征数据外，还包括大量的业务关联数据，提供统一的数据汇聚工具，将业务系统的数据汇聚到数据资源池。 1.2.数据库构建 数据包括原始感知数据、计算分析数据、业务导入数据、运行日志数据： 1.原始感知数据：本项目原始感知数据主要包括高清摄像机产生的视频、智能摄像机产生的图片，以及卡口抓拍机采集车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌。 2.智能分析数据：本项目前端摄像机产生的图片，通过部署的计算存储资源池解析后产生的结构化数据及模型数据。 3.业务导入数据：偷倒防控所需的相关业务数据，包括从其他业务系统导入的数据，如重点车辆名单数据、历史偷倒案件数据等。 4.运行日志数据：包括设备和服务等运行日志、用户操作日志、系统配置信息等实体数据形成，用于支撑日志查询、统计和分析。 通过对以上数据源合并、去重，清洗、整合、ID-Mapping、时空关联、关系识别、行为识别、轨迹提取等最终形成基础库与专题库。其中，基础库采用云存储技术，主要存储视频及视频片段、车辆图片；专题库采用Hadoop大数据技术，针对结构化数据类型划分成车辆专题库及案事件专题库等专题库，主要存储车辆结构化数据、模型特征值；扩展专题库采用大规模并行处理数据库，针对业务数据类型划分为专题库，如车辆黑名单库、车辆静态库、一车一档等专题库。 主要的专题库描述，如下： 车辆专题库：通过对前端实时抓拍产生及后端分析处理的过车数据进行合并、替换、整理，形成动态的车辆数据库。包括车辆特征数据（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车牌状态、车辆颜色、是否临牌车、车辆正背向、车辆类型、车辆主/子品牌）、车辆图片URL、车辆模型、抓拍时空数据。 车辆布控库：为满足各业务人员对车辆布控的需求，需要建设车辆布控库存放业务部门关注的车辆模型数据，如历史疑似偷倒车辆等。为车辆查找、追踪、告警提供布控资源。 1.3.数据存储 视图数据主要包括原始视频数据和图片数据，其中原始视频数据多为前端采集汇聚的高清视频监控数据；图片数据为车辆抓拍机产生的车辆图片，以及解析系统产生的车辆图片。 本项目前端视频码流按照4Mbps测算，存储时间为30天，考虑20%的系统冗余量和磁盘格式损失。 本项目车辆图片主要来源于感知系统的卡口设备、电警设备抓拍以及解析系统从普通视频中分析的结果，存储时间6个月。 结构化数据主要包括GA/T 1400-2017中定义的车辆结构化及特征值、案事件数据及其他扩展业务数据。 视频图像信息数据库中信息存储时间要求如下： 车辆相关结构化信息至少保存1年 车辆相关图片至少保存90天 视频片段至少保存30天 案事件信息至少保存3年 未破案件、重大案事件视频图像信息长期保存 1.4.数据服务能力 提供查询检索、布控告警及开放共享能力。 提供注册、保活和注销服务功能，支持多级联网。 支持按车牌号码、车型、车身颜色、案事件标注信息等进行查询与检索，支持分布式检索。 支持按车牌号码、车型、车身颜色等进行本级或跨级布控，并可以接收告警。 能够对视频图像信息数据库中的采集设备状态、采集系统目录、车辆信息、案事件信息等进行订阅或撤销订阅，并可以在接收到通知后自动实现同步。 视频图像信息数据库作为城管业务数据汇聚的终点和城管用户数据消费的起点，需要提供丰富的数据服务接口，以支撑城管各业务系统的业务应用需求。本系统除提供符合GA/T 1400-2017标准的服务接口外，提供API服务接口作为能力的补充。 |
|  | 2 | 智能偷倒防控平台 智能偷倒防控平台从当前实际问题和需求出发，支撑多业务的视频图像信息智能应用体系，涵盖视频基础通用应用与各业务域专业应用。 2.1统一门户 统一入口：平台统一入口，且不同业务、不同的用户级别可设置个性化内容展示，方便快捷打开相关常用应用，包括快捷入口、快捷导航、快速定位。 统一权限：系统支持所有用户的账号统一创建和管理，可对当前域下各个应用（菜单功能）和各种资源（数据、设备、服务等）的操作使用权限创建、分配和管理。 2.2通用应用 支持对视频进行实时查看和录像查询，用户可通过点位推荐、标签视频、收藏预览、预案等功能快速查看该用户关注通道内容，并可通过多窗口画面、实时抓图、录像、一键切换回放、电子放大、云台控制、云台锁定、视频声音播放、守望位设置、语音对讲、3D放大、即时回放、轮巡等功能对预览画面进行操作。 可基于电子地图实现监控、地图等资源的查询；可基于地图实现视频预案、视频追踪、视域联动、智能围堵、网格规划、场地规划等基础视频应用；可基于地图实现轨迹分析、区域碰撞、轨迹查车、终端同行分析等数据分析应用；可基于地图实现线路预案、GPS定位、GPS轨迹、视频接力等GPS应用；可基于地图实现告警视图、流量热力图等态势分析应用。 对视频中车辆的结构化分析，可以对实时视频及历史视频进行结构化，帮助城管人员不用看视频快速查找定位嫌疑目标。 可对一张图片中的多个不同类型目标进行全析搜图，系统返回符合相似度阈值要求的相关图片，并自动依照目标分类展示查询结果，同时查询结果支持显示与目标存在关联关系的对象信息。期间可设置限定条件，包括通过树形资源或地图框选选定点位，选定相应时间段等。 支持通过分析一张过车图片来检索相应车辆的过车记录和过车详情，同时也可将当前结果图片作为查询条件加入当前搜索、查看视频回放。查询结果支持显示与目标存在关联关系的对象信息。 系统支持根据查询条件对经过卡口的机动车辆、异常牌照车辆、违法车辆以及红名单车辆进行查询。 2.3布控告警应用 用户可对系统中的车辆进行布控，支持新建车辆布控任务，以及对相应设备报警规则和联动规则进行配置，支持对布控任务进行查看、修改及批量或单个撤控，支持点击告警记录在地图上动态标示。 支持查看所有的目标布控报警消息，展示内容包括布控名称、布控类型、布控目标、抓拍设备、报警时间、布控原因；支持分页展示所有的报警设备的报警消息，展示内容包括设备类型、设备名称、报警类型、报警时间；支持分页展示所有的报警设备的报警消息，展示内容包括分析类型、设备名称、报警类型、报警时间。 2.4车辆数据应用 支持列表动态显示车辆经过的卡口，并可结合地图“同步”动态显示车辆行进轨迹，另外可选择性显示抓拍图片效果。 可自由设置车辆入城时段及回溯时长，通过大数据分析筛选出该时段内初次入城的车辆信息，同时在数据分析过车中可将车辆品牌、车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色作为辅助分析条件，进一步缩小信息检索范围，快速反馈结果。 可以在地图上选择案发地点，通过碰撞找出同时在框选区域出现的嫌疑车辆。 通过设定过车频率阈值，根据时间段、路段区域/车辆信息，分析活动异常的车辆，辅助及时发现嫌疑人案前频繁踩点等特征行为。 系统可设定阈值，以时间范围、夜晚活动时间段、车牌（精确车牌/模糊车牌）、过车区域为条件，分析出夜间频繁出没的可疑车辆。 可依据车牌、过车时段、车牌颜色为条件，分析目标车辆经过的卡口及经过次数，并结合地图通过不同颜色可视化展现目标车辆经常出没区域，协助城管机关及时发现可疑场所。 以案件时间段、跟车时间作为查询条件，快速查找出同伙或作案车辆，并结合地图可视化展现车辆轨迹，掌握所有案件关联车辆信息。 2.5多维数据应用 可以对对多个排查区域内的移动终端信息、车辆信息、人脸信息进行大数据碰撞，系统自动筛选出在排查区域内出现的满足碰撞条件的车辆、人脸、终端的出现记录。 支持展示卡口总数、过车总数、异常过车次数、车辆总数、外地车数以及初次入城车辆数等数据。 支持分析展示某个卡口某段时间的车流量数据，支持以日报表，月报表的形式提供分析结果。 支持按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按违法类型、按区域等多个统计维度，分析并展示选定时间和卡口范围内的违法过车行为。 2.6平台管理应用 基础管理应用包括用户管理、权限管理、资源管理、应用管理、日志管理等系统管理功能，可以实现对用户注册、优先级、权限、操作以及平台的配置管理。 用户登记注册、用户优先级管理、用户权限管理、用户鉴权认证等功能。 实现对系统内所有用户的账号统一创建和管理以及当前域下对各个应用（菜单功能）和各种资源（数据、设备、服务等）的操作使用权限创建、分配和管理。 支持对监控点、卡口抓拍机、人脸抓拍机、社会资源点等设备资源的维护管理；支持对系统分组中的监控点等资源的分配管理；支持对资源树、系统分组、收藏夹的组织管理等。 支持对用户的操作、配置等有关动作进行日志记录，保证系统操作使用有记录可寻。可按需对平台中各个管理模块的日志进行查询、导出等操作，并可按照业务日志、系统日志进行全部或分类查询。 ▲支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章）。 ▲支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章）。 ▲支持微服务组件化，支持系统评分，对服务器在线率、中心服务器资源使用情况、资源运行状态、服务器告警等状态综合评分，可以可视化界面展示及监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并支持以颜色区分节点及服务器连接的告警紧急程度（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章）。 2.7 数据可视化应用 数据可视化应用基于超高分大屏显示技术和数据可视化技术，以监控中心大屏为载体，将不同来源的数据进行深度关联，直观的可视化呈现，帮助用户整体分析挖掘数据，全面掌控辖区内的综合态势，为领导提供辅助决策。 |
| 附表1-2 标的名称：大亚湾跨境偷倒智慧防控监管平台硬件 |  |  |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
|  |  | 卡口抓拍单元（适用于3车道）：高清抓拍单元;包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等;像素：900W;分辨率：最大支持4096*2160;帧率：25fps;图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器;镜头：25mm镜头;照度：彩色:0.01Lux;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式：JPEG;输出：电平量信号;通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口;触发输入：1个触发/报警输入;触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制;同步输入：SYNC信号灯电源同步输入;存储支持：支持TF卡、USB、云存储协议;自动光圈镜头：支持;工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；数量9台； ▲支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持抓图叠加OSD黑边，最大分辨率可达：4096×4296（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） |
|  |  | 卡口抓拍单元（适用于两车道）：包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等；像素：500W；分辨率：最大支持2448(H)×2048(V)；帧率：25fps；图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；ICR：支持；镜头：25mm镜头；偏振镜：相机内置偏振镜；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；触发输入：1个触发/报警输入；触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；存储支持：支持TF卡，USB，云存储协议；自动光圈镜头：支持；工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；功耗：20W MAX；支持智能识别功能：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测；数量9台； ▲支持景深扩展模式设置功能（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持直流5V-24V电源输入，支持交流20V-320V电源同步（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） |
|  |  | 气体爆闪灯：单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；峰值功率大，有效提升白天人脸效果；具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值；回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃；电平量触发（可定制开关量触发）；灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便；内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染；一般规范；防护等级：IP65；电源：AC220V±10%；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；提供41个； |
|  |  | LED频闪灯：【16颗】【暖光】；光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光；LED灯珠数量：16颗；发光角度：10°；最佳补光距离：16米-25米；触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)；响应时间：小于20us；日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配)；触发信号电平：4V-6V；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D)；提供41个； |
|  |  | 抓拍终端服务器：每个抓拍点配置1台;【常规】【4路IPC接入】【2T】；嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；配置8个； |
|  |  | 智能监控设备箱：材质：1.2mm厚镀锌钢板；喷塑颜色：颜色RAL 7035小橘纹；主要电气配件：智能控制器（5路AC220V，电容方式）1个、50W开关电源1个、16A自动重合闸1个、2P16A空气开关1个、40KA电源防雷器1个、散热风扇1个、模数维修插座1个;安装方式抱杆/墙装（不含安装配件）；16个； 支持6路AC 220V负载输出，其中5路单独可控，1路维护插座。 支持3路DC 12V 负载输出,其中1路用于风扇，1路用于ONU，1路预留。 支持远程控制5路AC 220V输出，实现远程断电、硬重启前端设备的功能。 支持远程控制3路DC 12V输出，实现远程断电、硬重启前端设备的功能。 支持远程控制重合闸分/合闸控制。 支持市电掉电、电压超限告警，并将告警信息上传至中心平台。 支持箱体内温湿度超限告警，并将告警信息上传至中心平台。 支持箱体异常开启告警，并将告警信息上传至中心平台。 支持防雷器失效、风扇故障告警，并将告警信息上传至中心平台。 支持前端箱体断电断网检测，并将告警信息上传至中心平台。 支持温度阈值设定并控制风扇启停。 支持多种通信协议/接口设备接入：RS485 、RS232接口，DI、DO接口。 ▲客户端对弱密码、长期不更新密码等情况进行提醒，能够按弱、中、强、风险四级策略对设备密码强度进行检测（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持同一局域网内相同网段和不同网段自动扫描搜索设备，获取设备信息（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） 支持用户管理：配置多个用户组和用户。 支持系统平台在线查询设备信息。 |
|  |  | 应用服务器：4210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1/550W(1＋1)/3Y；2U双路标准机架式服务器；CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz;内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；1台 |
|  |  | 车辆分析服务器：处理器：Intel 至强系列高性能64位CPU；集成专业级GPU芯片；内存：2 * 4GB DDR3；硬盘：1 * 240G 企业级SSD；数据接口：4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口；额定功率：550W 1+1冗余电源；实际功率：150W；1台； 车辆卡口图片处理能力：300万张/天（200W）； 图片分析最高支持至900万像素； 支持多设备集群部署； 支持车辆实时建模，服务于平台的以车搜车、目标搜寻和涉牌研判等业务应用 ▲支持纸巾盒检测识别,并能够检测出纸巾盒的相对坐标位置及个数（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲内置图像增强算法，支持图片增强功能，对雾霾、强光照、大角度、低照度等进行图像增强处理（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，在获取相应算法授权情况下算法仓库支持的算法类型包括人脸算法、车辆算法和人体算法等，并支持对算法进行查询（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） |
|  |  | 存储服务器：机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/16块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）；1台； ▲可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） ▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等（要求提供公安部检验报告复印件证明，加盖厂商公章） |
|  |  | 提供五类线；UTP；1700米 |
|  |  | 3*1.5电源线2200米 |
|  |  | 25平方米电力电缆180米 |
|  |  | 6芯光缆3050米 |
|  |  | 辅材；16个点位共16批 |
| 附表1-3 标的名称：施工及调试 |  |  |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
|  |  | 提供取电及配套服务 |
|  |  | 提供破路及修复服务 |
|  |  | 提供报电及电表配套、取电等 |
|  |  | 提供卡口抓拍单元，气体爆闪灯，LED频闪灯，终端服务器等前端设备安装服务 |
|  |  | 完成16个运维箱安装 |
|  |  | 完成光缆铺设、施工 |
|  |  | 设备安装调试 |
|  |  | 安全措施费 安全防护用具：安全网、安全带、安全帽等；全钢质内外脚手架及配套防护设施、结构模板的全钢质主体支撑杆件；塔式吊机、外用电梯、井字架提升机等施工起重设备及配套防护设施； |
| 附表1-4 标的名称：运营维护 |  |  |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
|  | 1 | 提供视频接入专线：30M VPN链路；1年；500万像素卡口抓拍单元均采用30M链路，保障视频及图片上传；50M VPN链路；1年；900万像素卡口抓拍单元均采用50M链路，保障视频及图片上传。 |
|  | 2 | 提供1名日常运营服务人员；大专及以上学历；计算机相关专业；2年以上工作经验；服务1年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

- 附件一、评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分31分 技术部分59分 报价得分10分 |  |
| 技术部分 | 已标识主要技术（已标▲符号） (34.0分) | 所投产品是来源渠道正当、产品合格的原装设备，评标委员会对比所有投标人所投产品的响应情况进行比较和评价，本项目中带有“▲”技术要求的，每提供一项满足“▲”要求的得2.0分,全部满足得满分。（投标文件需要提供有效的证明文件来予以佐证主要技术符合招标要求）。满分：34.0分；无：0.0 |
|  | 未标识主要技术的择优技术服务 (2.0分 | 所投产品是来源渠道正当、产品合格的原装设备，评标委员会对比所有投标人所投产品的未标识主要技术的技术差异等情况进行比较和评价。（投标文件需要提供有效的证明文件来予以佐证主要技术符合招标要求）优:2.0;良:1.0;一般:0.5；无：0.0 |
|  | 项目实施方案 (3.0分) | 投标文件提供本项目实施方案，提出安全性保障、风险评估和预防措施，及提出施工组织、进度计划、人力资源安排、培训计划，评标委员会对项目实施方案进行比较和评优。（投标文件无提供实施方案不得分）优:3.0 ；良:2 .0;一般:1.0；无：0.0 |
|  | 售后服务方案 (2.0分) | 投标人在投标文件提供本项目售后服务方案（包括但不限于：服务实施计划、服务能力、服务质量保证、售后人员安排等）进行评审：售后服务方 案详细、完善，合理、可行，培训计划完整具体，完全满足招标需求的为 优，得2.0分； 售后服务方案较详细，较合理，但可行性不强，培训计划较具体，基本满足招标需求的为良，得1分；售后服务方案不够详细、合理，培训计划不够具体，部分满足招标需求的为一般，得0.5分；不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  | 项目负责人服务能力 (7.0分) | 根据投标人按本项目要求安排项目负责人情况进行评分。要求投标人对本项目拟派出1名技术负责人，具备以下资质： 1）具有电子与通信工程领域工程硕士专业学位； 2）具有国家人力资源和社会保障部颁发的通信网络管理员一级证书； 3）具有全国网络与信息技术培训考试管理中心颁发的安防项目经理证书； 4）具有全国网络与信息技术培训考试管理中心颁发的智慧城市规划项目经理证书； 5）具有省级及以上公共安全技术防范协会颁发的安防从业人员培训合格证书； 6）具有APMG或PeopleCert认证机构颁发的ITIL证书； 7）具有PMI（项目管理协会）颁发的PMP项目管理专业人士资格认证证书； 满足7项为优，满足4-6项为良，满足1-3项为一般。 优得7.0分，良得3.0分，一般得1.0。无提供不得分。 注：投标文件提供投标人为派出项目负责人购买开标当月之前半年内连续三个月的社保记录和相关证书的证明材料复印件才能得分。 |
|  | 技术负责人 (5.0分) | 根据投标人按本项目要求安排技术负责人情况进行评分。要求投标人对本项目拟派出1名技术负责人，具备以下资质： 1）具有硕士学位证书； 2）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师高级证书； 3）具有国家工业和信息化部教育与考试中心或人力资源和社会保障部考试中心颁发的云计算工程师证书； 4）具有国家工业和信息化部教育与考试中心或人力资源和社会保障部考试中心颁发的大数据工程师证书； 5）具有PMI（项目管理协会）颁发的PMP项目管理专业人士资格认证证书； 满足5项为优，满足3-4项为良，满足1-2项为一般。优得5.0分，良得2.0分，一般得1.0。无提供不得分。 注：投标文件提供投标人为派出技术负责人购买开标当月之前半年内连续三个月的社保记录和相关证书的证明材料复印件才能得分。 |
|  | 拟派出人员服务能力 (4.0分) | 根据本项目采购需求内容，要求投标人对本项目拟派出不少于6名项目服务人员： 1）同时具有由国家工业和信息化部（原国家信息产业部）和人力资源和社会保障部颁发的信息安全工程师资格证书、由人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师资格证书、由PMI颁发的PMP 资格证书和由全国网络与信息技术培训考试管理中心颁发的智慧城市规划证书的信息安全设计人员不少于1 人。 2）同时具有国家工业和信息化部门（原信息产业部）或人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、由中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师证书和注册信息安全管理人员认证证书的项目安全运营主管不少于1人； 3）同时具有由国家工业和信息化部门（原信息产业部）或人力资源和社会保障部门颁发的互联网类的高级通信工程师证书、由 PMI颁发的 PMP 资格证书、由工业和信息化部教育与考试中心颁发的大数据工程师和云计算工程师证书的集成实施主管不少于1人。 4）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师不少于3人； 满足1项得1.0分，满分4.0分，无提供不得分。 注：投标文件提供投标人为拟派出服务人员购买开标当月之前半年内连续三个月的社保记录和相关证书的证明材料复印件才能得分。 |
|  | 响应程度情况 (2.0分) | 根据该项目招标文件对比所有投标人的响应程度进行比较和评价，投标文件优于招标文件要求的为优，其次为一般。优：2.0；一般：1.0 |
| 商务部分 | 获得信用报告(2.0分) | 投标人提供开标当月之前六个月内由县级以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的一份信用报告复印件或打印稿文件作为证明材料。（投标文件无提供信用报告复印件或打印稿文件不得分）。有：2.0分；无0.0 |
|  | 纳税信用等级情况(2.0分) | 投标人在投标文件提供税务行政部门公布的2020年纳税信用等级的材料，按照B级及以上、M级、C级、D级的顺序进行评价，同一投标人以单个等级较优者为准，多个等级类型不能重复得分。（投标文件无提供纳税信用等级证明文件复印件或打印稿文件不得分）。B级及以上:2.0;M级:1.0;C级或以下:0.5;无:0.0 |
|  | 信息安全服务能力 (8.0分) | 为了保障采购人信息安全，要求投标人拥有较强的信息安全服务能力： - 投标人具有有效期内的计算机信息系统安全服务等级证认证证书，三级和四级得1.0分，二级得3.0分，一级得6.0分； - 投标人具有有效期内的信息安全服务的认证证书，得2.0分。 （投标人提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章。） |
|  | 企业荣誉（4.0分） | 投标人在投标文件提供企业科学技术能力证明材料复印件，提供省级人民政府颁发的涉及“多维智能化防护”和“可管理智能化的移动感知”相关内容的科学技术奖励证明材料，每提供一个证书得2.0分，满分4.0分。 |
|  | 体系认证(10.0分) | 投标人在投标文件提供由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内认证证书： 1）有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证范围需同时包含全业务网络及平台运维； 2）有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需同时包含技术服务 、技术培训； 3）有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需同时包含技术服务、技术培训； 4）有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，认证范围需同时包含应用软件运维、硬件运维服务。 5）有效期内的ISO 9001:2015管理体系认证证书，认证范围需包含应用技术服务、技术培训。 每满足一项认证得2.0分，满分10.0分。（投标人提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章。） |
|  | 同类业绩情况(3.0分) | 投标人在投标文件提供从近3年同类业绩。投标文件每提供一份同类业绩得1.0分，得至满分3.0分为止。同类业绩证明文件是中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面。中标通知书是指组织招 标投标活动的代理机构依据《招投标法》或《政府采购法》的有关规定，按照公开透明原则，在招标投标活动的政府行政监督管理部门指定的发布 媒体上发布了招标公告或中标公告，然后代理机构向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，该书面通知文件称为中标通知书。（投标文件无提供这些同类业绩证明文件复印件不得分）满分3.0；无提供：0.0 |
|  | 服务场所响应情况 (2.0分) | 投标人应根据本项目的服务场所响应要求，在（大亚湾区内）提供自有或租赁的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务的为优，得2.0分；委托满足采购人服务需求的其他方公司作为服务场所及服务人员提供服务的为良，得1.0分；投标人承诺中标后按上述要求设置服务场所并提供相关服务为一般，得0.5分，无提供不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。 |